2/4门云门禁控制器

HTTP协议

本协议属保密文件，未经过许可不得复制、发送给其他人员。

如果您不能维护本文件的安全，请删除它。

相对云+C控制器，请求和记录中多了参数Door，应答开启的指令继电器更多。

不支持人脸、指纹、静脉、RFID。

不支持防潜返，不支持多卡开门。

仅2个232输入在web界面配置为某个门的出入。语音和LCD只能配置为某个门使用。

| 日期 | 更新 |
| --- | --- |
| 2020-06-01 | 初始版本 |
| 2021-06-08 | 支持2门云控制器 |

星期: 1=星期日，2=星期一…

工作原理

控制器支持4种验证模式

在线验证优先：刷卡后，如果是在线的情况下，则发给服务器验证，不保存记录；如果不在线，则控制器比对自身的数据验证，且保存记录。

脱机验证优先：刷卡后，先判断控制器是否存在该卡，如果存在就继续判断权限，且保存记录；如果不存在该卡，则发给服务器验证。

仅在线验证：  刷卡后，则发给服务器验证，不保存记录。

仅脱机验证：  刷卡后，只判断自身是否有存在该卡，不发给服务器；但保存刷卡记录。

以上4种模式里面的能脱机比对是：普通IC/ID卡、身份证号码、二维码（9字节）。

如果是其他数据，则会自动转为在线模式。

网络通信支持TCP或者Http协议，在web界面中配置其一，同一时间只能使用一种，本文件为Http协议。

控制器拉指令功能

本控制器支持“拉指令”模式：每次控制器发送心跳，服务器软件就需要应答；服务器在应答的时候，可以携带其它指令给控制器，让控制器完成操作，如开门等，相当于控制器主动询问服务器是否有指令需要执行。服务器只需要准备好指令列表，控制器就会自动来取，这样减少软件主动发送指令的操作，减少开发难度，提高软件的自主性。最有用的指令就是人员卡数据了。

拉指令过程：

服务器准备好数据列表，下次心跳来的时候包括一个指令数据，和一个非0的随机序号，返回给控制器。

控制器收到该指令数据，执行该指令，然后立即发送下一个心跳，里面包括接收到的指令的序号。

服务器收到该心跳，分析返回的指令序号，如果和发送时相同，则认为该指令执行成功，重新生成序号发送下一个指令。

如果发生错误则序号会变为0；如果服务器没有指令，则该序号为0。

注意：拉指令由TCP协议文档定义结构，具体指令见TCP协议文件。批量加卡指令不支持本模式。

一．步骤

- 修改电脑IP和控制器为同一个网段，一般是192.168.0.X。

- 用浏览器打开控制器的IP地址，登录账户 admin   888888,  建议使用浏览器Chrome。

- 进入网络设置界面，根据需要是否修改网络地址等参数。修改Http的服务器IP和端口，以及url。

如果服务器地址是域名，则需要勾选“地址是域名”，且正确填写DNS服务器IP。

- 启用Http通讯功能。

- 使用demo中的http文件夹建立IIS服务，使用浏览器测试。

- 启动网络抓包工具（如Ethereal），进行抓包观察心跳和刷卡数据。

- 详细阅读本开发包文档，进行开发。

- 开发完成后再决定是否启用AES128加密功能。

最小项目需要完成： 心跳数据接收和应答，门禁数据接收和应答。

重点：开发过程中用网络抓包工具抓取软件的通信数据，进行对比，检查自己的通信包数据不正确的地方。

注意：

所有接收和发送的字符串都是大小写敏感！

应答为标准的使用双引号的JSON字符串，整个应答包不超过760字节（包括http包头），最多可以分为2个TCP网络包发送，不要有多余的空格。发送的多字节文字都是2个字节。

限制表

| 功能 | 限制 |
| --- | --- |
| 卡号长度 | 4个字节整数 |
| 密码 | 5-8个数字，不足按#，可以定制最大12个数字 |
| AES加密 | 128位 |
| 应答卡号 | 18字节，用于LCD板显示 |
| 应答姓名 | 16字节，用于LCD板显示 |
| 应答时间 | 20字节，用于LCD板显示 |
| 应答事件 | 32字节，用于LCD板显示 |
| 应答语音 | 40字节，用于语音板播报 |

Http 协议总览

服务器需要完成4个接口，即可实现门禁功能。

- 心跳接口，控制器每间隔一个时间（默认5秒），即向服务器提交一个请求，服务器可以获得设备是否在线和一些状态信息，如开启、输入、温湿度等。服务器可以知道设备是否正常，服务器需要应答。

- 门禁请求接口；每次有人需要通行，刷卡(或者其他方式)即向服务器提交门禁通行请求，服务器根据获得的数据进行授权判断，把判断的结果返回给控制器，控制器做出相应的动作。

- 历史刷卡记录请求，脱机工作产生的记录。

- 历史报警记录请求，脱机工作产生的记录。

以上4个请求的优先级顺序是：门禁请求>心跳请求>历史报警记录>历史刷卡记录。

注意：历史刷卡记录和报警记录都使用门禁请求的接口，只是传送的type数据不同。

控制器支持的协议功能

| 序号 | 项目 | 长度 (byte) | 串口 Base64 | GET | POST | GET加密 | POST加密 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心跳 | 100 |  | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 卡 | 4字节 | — | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 密码 | 8字符 | — | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 二维码 | 640 | √ | URL | JSON | DATAS | DATAS |
| 5 | 身份证 | 约200 | — | URL | JSON | DATAS | DATAS |
| 6 | 身份证照片 | 1024 | — | URL+BASE64 | JSON | DATAS&Photo=Base64 | DATAS+PHOTO=二进制 |

注意： 所有BASE64编码都是URL安全的； -_替换+/ 且无后面的=符号。

心跳的请求结构

GET模式

GET  /data/Acs.aspx?method=GetStatus&Now=2018060217181207&Crc=65535&T1=00&

H1=00&T2=00&H2=00&NextNum=0&Key=23685&Index=11571&Serial=R12034&Status=03&Input=0000&IndexCmd=0&Ver=135&ID=R12034&MAC=0004A33CCCB2 HTTP/1.1

Host:192.168.1.230:84

User-Agent: Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36

Content-Type: application/octet-stream

Connection: keep-Alive

POST模式

POST /data/Acs.aspx?method=GetStatus& HTTP/1.1

Host:192.168.1.230:84

User-Agent: Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36

Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: 222

Connection: keep-Alive

{"Serial":"R12034","Status":"03","Input":"0000","Ver":"135","ID":"R12034","IP":"192.168.3.34","MAC":"0004A33CCCB2","Now":"2018060217171607","Crc":"65535","T1":"00","H1":"00","T2":"00","H2":"00","NextNum":"0",”IndexCmd”:”0”,"Key":"26728"}

心跳功能是控制器在间隔一段时间（默认5秒）后或者控制器发生了状态变化，即主动向服务器发送的一个请求，服务器可以知道设备的数据和输入输出状态，也可以知道设备是否在线。

心跳功能可以选择关闭。

门禁的请求结构

GET模式

GET /data/Acs.aspx?method=SearchCardAcs&type=9&Reader=1&Door=1&DataLen=24&Index=15319&

Serial=R12034&Status=03&Input=0000&Ver=135&ID=R12034&MAC=0004A33CCCB2&Card=ODIwNDM0MjE3NDQwMDIwNA== HTTP/1.1

Host:192.168.1.230:83

User-Agent: Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36

Content-Type: application/octet-stream

Connection: keep-Alive

POST模式

POST /data/Acsx.aspx?method=SearchCardAcs HTTP/1.1

Host:192.168.1.230:83

User-Agent: Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36

Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: 1133

Connection: keep-Alive

{"type":"10","Reader":"1","Door":"1","DataLen":"952","Index":"1979","Serial":"R12034","Status":"03","Input":"0000","Ver":"135","ID":"R12034","IP":"192.168.3.34","MAC":"0004A33CCCB2","Card":"S4dTUzIxAAACxMgECAUHCc7QAADixCEBAAAAgmkSmsQtAB4PxgD1AKLLygBQAKIPmgBhxBUOpABnAGUPysSSADIPRABcAHHJUgCfAIQNbQCdxKwPTgCyAI4NLsSyAGUORwALAEzKtQDzAL0P4AD1xAMPDgACAcEPTcQCAa4OlADPAbTLUwATAZwPooCZR35/GgBnhP4DmMBLB3uHw6Nyk3GzzwMf9gdyB4X1UhKTHfA9K6sRj9RIOWojxn1WDg03AMnl24H/3x34MT8a/QfW6jrMKM5+E4+P7QJPV5WtaAZ/W4tryBRca45isvpHH5YLnzR+nePru1jHICzFAMsW2gQAZwkejgcAtgUgwDpGBsTCBiLA/wXFlAvTNgYAqwYeBT4IxIYMFsD//wXALcIBWA8JQcHMAHDKDkZEwBEAiRUOBMD9wP7/wAXA/TtG/xIARR7MwMI6/sA2PsE/Og8C+icDP0A1UzoKAvIsA/9LPf/NAJ7oG0xHCQCZ9SDCBEs4BADJM+JVCMQ0NQZKMELQACyE/C/A/v5DO//9+sH/SwUAJo/9/QT8EABgTRAFK/07/v1YRg0A2lX4hUrAKMAGANJh9YX+DgBjYhA7wf6I/jJWDwBiohdJOkFF/2wKAGJrJYXAPsAWAA+r9EQ5/iv+NT5iSRMCyXnwNf4u/+z+wgVQFQAIhPCE//zj//7+wf9nBH8RxAqP6/47/Tgq/I7AwnsFAMxQLTzCAceWN8FEwwBCXXXBwWkHAJablQDFwnMHAE9lgMcEYxIACZvrOv7DP//7//3//a/CdM8BVqMr/TIEksPOAVSpPTeGQgcChLNXwP//+zoEAu23Z1YHAEMVU8I+/jYEAEnSjJsExArY7cLCT80AS3RSU/wnBQDv9gE//8AGEBEAMv3/8QcQEQYD/+4FEsgMCcBAUkLFC0HFAQALRVIAayMBAA=="}

当发生通行请求的时候，就会向服务器提交该请求数据。

可以发生的请求包括：刷卡、密码、二维码、身份证、按钮。

- 门禁GET明文请求

卡、密码

/data/Acs.aspx?method=SearchCardAcs&type=0&Reader=0&Door=1&DataLen=1024&Index=4681&Serial=R12034&Status=03&Input=0000&Ver=135&ID=R12034&MAC=0004A33CCCB2 &Card=123456

二维码

/data/Acs.aspx?method=SearchCardAcs&type=1&Reader=0&Door=1&DataLen=1024&Index=4681&Serial=R12034&Status=03&Input=0000&Ver=135&ID=R12034&MAC=0004A33CCCB2 &Card=Base64编码的数据

身份证（不含照片）

/data/Acs.aspx?method=SearchCardAcs&type=6&Reader=0&Door=1&DataLen=1024&Index=4681&Serial=R12034&Status=03&Input=0000&Ver=135&ID=R12034&MAC=0004A33CCCB2&Card=358212257871587

身份证（含照片）

/data/Acs.aspx?method=SearchCardAcs&type=6&Reader=0&Door=1&DataLen=1024&Index=4681&Serial=R12034&Status=03&Input=0000&Ver=135&ID=R12034&MAC=0004A33CCCB2&Card=358212257871587&Photo=Base64编码的身份证照片数据

- 门禁POST明文请求

卡、密码

{"type":"0","Reader":"1","Door":"1","DataLen":"24","Index":"8938","Serial":"R12034","Status":"03","Input":"0000","Ver":"135","ID":"R12034","IP":"192.168.3.34","MAC":"0004A33CCCB2","Card":"1258741"}

二维码

{"type":"1","Reader":"1","Door":"1","DataLen":"24","Index":"8938","Serial":"R12034","Status":"03","Input":"0000","Ver":"135","ID":"R12034","IP":"192.168.3.34","MAC":"0004A33CCCB2","Card":"Base64编码数据"}

身份证（不含照片）

{"type":"6","Reader":"1","Door":"1","DataLen":"24","Index":"8938","Serial":"R12034","Status":"03","Input":"0000","Ver":"135","ID":"R12034","IP":"192.168.3.34","MAC":"0004A33CCCB2","Card":"3582587413694"}

身份证（含照片）

{"type":"6","Reader":"1","Door":"1","DataLen":"24","Index":"8938","Serial":"R12034","Status":"03","Input":"0000","Ver":"135","ID":"R12034","IP":"192.168.3.34","MAC":"0004A33CCCB2","Card":"3582587413694",,"Photo":" Base64编码的身份证照片数据"}

- 门禁GET加密请求

卡、密码、二维码、身份证(不含照片)

/data/Acs.aspx?method=SearchCardAcs&DATAS=加密后再进行BASE64编码的数据HTTP/1.1

身份证（含照片）

/data/Acs.aspx?method=SearchCardAcs&DATAS=加密后再进行BASE64编码的数据&Photo= Base64编码的身份证照片数据

- 门禁POST加密请求

卡、密码、二维码、身份证(不含照片)

POST /data/Acsx.aspx?method=SearchCardAcs HTTP/1.1

Host:192.168.1.230:83

User-Agent: Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36

Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: 1133

Connection: keep-Alive

DATAS=加密后再进行BASE64编码的json数据

身份证（含照片）

DATAS=加密后再进行BASE64编码的json数据HPOTO=二进制身份证照片数据

- 心跳请求

字段说明（大小写敏感）：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| Serial | 设备的序列号 |
| ID | 设备的自定义标识符，请在WEB界面设置。 |
| Key | 发送的键值,服务器需要原值返回 |
| Status | 一个字节的16进制值，转为二进制就是8个位，表示8个对象的开关状态。 Bit8-13 1-5继电器输出; Bit4-7 1-4门的锁定状态 1锁0未锁 Bit0-3 1-4门状态(门磁和继电器都关则表示关); 1开0 关 |
| Input | 输入状态16进制值 Bit11 复位按钮 Bit10 防拆 Bit9 火警输入 Bit8 报警输入 Bit4-7 门磁1-4 Bit0-3 按钮1-4 |
| Now | 当前设备时间：前面的14个字节按格式：yyyyMMddHHmmss 后面的2个字节为星期，星期从星期日起，星期日为01 |
| Index | 随机值 |
| Ver | 固件详细版本 |
| MAC | 设备的MAC地址 |
| IndexCmd | 上次心跳拉取指令的序号，原值返回 |
| CmdOK | 上次拉指令执行结果 0失败 1成功 |

服务器应答

明文：

HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private Content-Type: text/html; ..Date: Tue, 05 May 2016 08:32:33 GMT Content-Length:16....DATA={ “Key”:“543210”,“Now”:“201611261517376”,” IndexCmd”:”25874”, “CmdValue”:”02002CFF010000D003”}

密文：

HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private Content-Type: text/html; ..Date: Tue, 05 May 2016 08:32:33 GMT Content-Length:40....DATAS={0B5981B8621B564625757DEFE0C19597}

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| Key | 必选参数，接收到的Key值 |
| Now | 可选参数。可以对比系统和接收到设备时间，有较大误差则加入本字段。 前面的14个字节按格式：yyyyMMddHHmmss |
| AcsRes | 可选参数，0拒绝，1打开，2报警，3关闭 4忽略 |
| ActIndex | 可选参数，动作位置，继电器位置, 0-4 |
| Time | 可选参数，继电器动作时间,也就是继电器保持动作多少秒。 |
| Reader | 可选参数，方向选择，比如进出屏幕，提示读头等。 |
| LCD | 可选参数，通过=6，无效=7，待机=0，屏幕显示页面，无则表示由控制器本身控制。 |
| LCDTime | 可选参数，数字字符，屏幕保持显示的时间，单位秒 |
| Name | 可选参数，姓名，显示在LCD屏幕上，小于16字节 |
| Note | 可选参数，事件说明，显示在LCD屏幕上，小于32字节 |
| Card | 可选参数，卡号字符串，显示在LCD屏幕上，小于16字节 |
| Systime | 可选参数，时间，显示在LCD屏幕上，小于20字节 |
| Voice | 可选参数，语音字符串，用于播报，小于，小于40字节 |
| OEM | 定制功能 |
| IndexCmd | 可选参数，附加拉取指令的随机序号，0或者无表示没有指令要执行 |
| CmdValue | 可选参数，拉取的指令数据，符合TCP通讯协议的16进制字符串 |

门禁控制器每5秒或者发生状态改变(输出输出有变化)提交一次本心跳请求，服务器需要应答。

注意：加密返回的字符串，必须符合结构DATAS={0B5981B8621B564625757DEFE0C19597} ，16进制字符串为 { “Key”:“543210”,“Now”:“201611261517376”,} 加密后的值。

软件应答心跳默认只回答Key值即可：{“Key”,”12587”}

| 默认应答 | Key |
| --- | --- |
| +开启输出 | Key AcsRes ActIndex Time Reader |
| +加屏幕显示 | Key AcsRes ActIndex Time Reader LCD LCDTime Name Note Card Systime |
| +语音播报 | Key AcsRes ActIndex Time Reader LCD LCDTime Name Note Card Systime Voice |

门禁请求

说明（大小写敏感）

| 字段 | 备注 |
| --- | --- |
| Card | 接收到的卡号、密码、二维码、身份证号码等 |
| type | 接收到的数据类型 0 = 卡； 1 = 串口232接口输入字符串,如二维码等； 2 = 密码； 3 = 按钮请求； 6 = 二代证数据； 9 = Base64编码数据，用于串口输入，二维码； 101 = 历史报警记录； 100 = 历史刷卡记录； |
| Serial | 控制器序列号，用于区别设备。 |
| ID | 自定义标识（默认为Serial），在web界面可以修改，用于区别设备。最大10个char字符 |
| Reader | 读头 0-7对应读头 |
| Door | 门 0-3对应门 |
| Status | 当前门状态，同心跳中该字段 |
| Index | 随机值 |
| MAC | 设备的MAC地址12个16进制的字符串，例0004A33CCCB2。 |
| Name | 地址, 身份证信息Unicode 编码的16进制字符串，不超过12个字节 |
| Bthday | 生日 |
| Sex | 1男 0女 |
| Nation | 民族10进制序号，需要查表，见C#源代码中的表，01表示汉族。 |
| Addr | 地址, 身份证信息Unicode 编码的16进制字符串，不超过35字节 |

服务器应答

明文：

HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private Content-Type: text/html; .Date: Tue, 05 May 2015 08:32:33 GMT Content-Length:210...DATA={"Card":"4238669","Systime":"2017-01-18 11:47:09","Voice":"........,........","ActIndex":"0","AcsRes":"1","Door":"1","Time":"1","Note":"..........................","Name":"................"}

密文：

HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private Content-Type: text/html; .Date: Tue, 05 May 2015 08:32:33 GMT Content-Length:710...DATAS={2B6D5851B9D6B67ACE56FB3319BA6EE7B7D865049851587D4F56CB62D9BF605D8CD429C9874CF86119066087FC76E1D14AC37098352183F12B7E12261BCABD69F16B4B4EC679A1AEECFA7433E031B6889BBC36C45BBC12F824311AAC354E0A34B2C976834AB4377D09481461D93D06F17429FF1068C19A0898A65732CD9F60A808BAA1455FBAFF275A4413BC55AC4D49E6DE47441C8C3C633B2ECBC1EDB29979ADC1075CE3FBD3A7906D27DF8C0FF412C3F4D8A45DFC8C51BE569F4918DD55F749431AC6D4185D3999D7292260921C41B11960DF546F59C363443B3E570567F3F83302B80B8BA91A3B2675F899C5A3E9}

各个字段说明如下:

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| AcsRes | 处理结果，1打开，2报警，3关闭，0忽略 4全部关闭,100全部打开 |
| ActIndex | 动作位置，继电器位置： 4门控制器：0-4，0..3对应4个门，4:报警 2门控制器：0-2，0..1对应2个门，2:报警 |
| Time | 继电器动作时间,也就是继电器保持动作多少秒。 |
| LCD | 可选参数，屏幕显示页面，无表示由控制器本身控制。 |
| LCDTime | 可选参数，屏幕保持显示的时间 2019-07-05 |
| Name | 可选参数，姓名，显示在LCD屏幕上，小于16字节 |
| Note | 可选参数，事件说明，显示在LCD屏幕上，小于32字节 |
| Card | 可选参数，卡号字符串，显示在LCD屏幕上，小于16字节 |
| Systime | 可选参数，时间，显示在LCD屏幕上，小于20字节 |
| Voice | 可选参数，语音字符串，用于播报，小于，小于40字节 |
| OEM | 定制的客户代码，无则不需要此字段 |

红色3个是必选，所有字段都是大小写敏感。

注意：加密返回的字符串，必须符合结构DATAS={}

根据需要增加字段

| 开启输出 | AcsRes ActIndex Time |
| --- | --- |
| +屏幕显示 | AcsRes ActIndex Time LCD LCDTime Name Note Card Systime |
| +语音播报 | AcsRes ActIndex Time LCD LCDTime Name Note Card Systime Voice |

通行参数选择表

|  | AcsRes | ActIndex | 动作继电器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不允许开 | 0 | 0 | - |
| 允许进 | 1 | 0 | 打开Lock 1 |
| 允许出 | 1 | 1 | 打开Lock 2 |
| 允许进 | 1 | 2 | 打开Lock 1 |
| 允许出 | 1 | 3 | 打开Lock 2 |
| 控制输出 | 1 | 4 | 打开Alarm |
| 报警 | 2 | 0 | Alarm |
| 关闭输出 | 3 | 0 | 关闭 Lock 1 |
| 关闭输出 | 3 | 1 | 关闭Lock 2 |
| 关闭输出 | 3 | 2 | 关闭 Lock 3 |
| 关闭输出 | 3 | 3 | 关闭Lock 4 |
| 关闭输出 | 3 | 4 | 关闭Alarm |
| 全关 | 4 | 0 | 关闭Lock 1-4 |
| 全开 | 100 | 0 | 打开Lock1-4 |

历史请求记录

| 字段 | 备注 |
| --- | --- |
| type | 100 = 历史刷卡记录； |
| Serial | 控制器序列号，用于区别设备。 |
| ID | 自定义标识（默认为Serial），在web界面可以修改，用于区别设备。最大10个char字符 |
| Reader | 读头 0-7,对应读头 |
| Door | 门 0-3对应门 |
| Index | 随机值 |
| MAC | 设备的MAC地址12个16进制的字符串，例0004A33CCCB2。 |
| IndexEvent | 历史记录中刷卡记录的序号，服务器需要原值返回 |
| Door | 历史记录中门号 |
| EventType | 历史记录中的记录类型 |
| EventTime | 历史记录的时间 |
| Card | 历史记录中的卡号 |
| Value | 历史记录中的数据值，如身份证号码，或者二维码 |
| ValueType | 本次历史刷卡记录是那种类型数据，如下 0=普通卡 1=串口232接口输入字符串,如二维码等 2=密码 6=二代证数据 数据结构见后面身份证数据结构 9=Base64数据，来自串口二维码编码后 |

历史刷卡记录应答

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| IndexEvent | 应答历史记录中刷卡记录的序号，原值返回 |

历史报警记录

| 字段 | 备注 |
| --- | --- |
| type | 101 =历史报警记录； |
| Serial | 控制器序列号，用于区别设备。 |
| ID | 自定义标识（默认为Serial），在web界面可以修改，用于区别设备。最大10个char字符 |
| Reader | 读头 0-7 |
| Index | 随机值 |
| MAC | 设备的MAC地址12个16进制的字符串，例0004A33CCCB2。 |
| IndexAlarm | 历史记录中报警记录的序号，服务器需要原值返回 |
| Door | 历史记录中门号 |
| EventType | 历史记录中的记录类型 |
| EventTime | 历史记录的时间 |

历史报警记录应答

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| IndexAlarm | 应答历史记录中报警记录的序号，原值返回 |

Base64解码规则：  用+替换-， 用/替换_    字符串后面按4的倍数补齐=  然后正常解码

public static byte[] DecodeBase64Url(string secureUrlBase64)

{

secureUrlBase64 = secureUrlBase64.Replace('-', '+').Replace('_', '/');

switch (secureUrlBase64.Length % 4) {

case 2:

secureUrlBase64 += "==";

break;

case 3:

secureUrlBase64 += "=";

break;

}

return  Convert.FromBase64String(secureUrlBase64);

}

文件结尾！

2020-06-01