云存储柜控制器测试手册

固件时间:Mar 11 2019 09:22:06 ,Version:105   CPU:75-75   Cloud Box

参数

| 电源 | 12VDC |
| --- | --- |
| 接口 | 1个RJ45 1个232端口 DB9针 1个485接口* |
| 输入 | 24组开关量输入 1个报警 |
| 门禁请求 | 1个刷卡密码、1个（二维码、身份证） |
| 输出 | 24个锁控制 1个报警 |
| 读头 | 1个WG接口 |
| 485 | Poris 485读头 LCD485读头 LCD显示屏 语音输出 最多11个扩展板，每个扩展板24组输出和24组输入。 |
| 电源输出 | 1个USB供电口（5VDC），1组5V直流电源 |
| 支持协议 | HTTP TCP |
| PCB尺寸 | 100.5mm*210mm |
| 卡容量 | 55000 |
| 刷卡记录 | 16000 |
| 报警记录 | 10000 |
| 其他扩展 | GPRS通讯模块（选配） |

总述：

本设备测试大体可分为3部份。

1：架设服务器

2：设备的有线网络配置，刷卡测试。

3：GPRS无线配置，刷卡测试。

# 架设服务器

打开box-C#-Http.rar开发包，WebHttp文件夹为服务器端demo程序

在服务器IIS中添加一个网站，

如上图 服务器地址为：web.menjin.net  端口为80

IIS架设网站具体步骤可参考：

https://jingyan.baidu.com/article/6181c3e0d45bad152ef15325.html

注意：有线网络测试控制器时，服务器可以为局域网IP；若使用GPRS无线网络测试时，服务器IP必须是外网独立IP或者域名。

网站可以正常运行，即表示服务器架设成功。

# 有线网络下测试

有线网络，也就是设备连上网线，通过路由器进行通讯。

第一步：用浏览器访问控制器的IP地址，登录控制器嵌入式WEB管理页面。

(默认帐号admin/888888)

第二步：进入“网络配置”页面

1：正确填写网关，子网掩码，DNS服务器等本机信息。

2：勾选“启用Http通讯”。

3：填写服务器地址及端口信息。若服务器地址为IP,则不需勾选“地址是域名”。

点击保存，设备重启后通讯显示（已连接），表示http通讯正常。

第三步：刷卡测试，在WEB首页有实时记录推送。

# GPRS无线网络下测试

第一步：仍然需要先连上有线，进入“网络配置”填写服务器地址，端口等信息。

第二步：进入“无线配置”页面，勾选“启用GPRS”

点击保存，显示连接表示GPRS连接成功。

可以下方信息块中查看到当前设备分配到的IP等信息（上图绿线框中部份）

第三步：无线已正常工作，有线网络可以断开。

第四步：刷卡测试

1：服务端有刷卡记录推送，控制器执行开门动作。

2：实时状态下为服务器时钟，每5秒更新一次。

3：下方A组显示为绿色，表示通讯正常。单击序号，可控制门的开关状态（有5s延时），打开的门显示为红色数字。

# 附：如何安装GPRS模块

第一步：将SIM卡插入卡槽。

第二步：将GPRS 模块的7位排针对应插入到控制器针座上。

第三步：将对应螺丝拧紧固定。